ПРОЕКТ

Приложение № 5 к договору управления многоквартирным домом по ул. Дудинская 2Б

в редакции настоящего собрания собственников от «____»_______2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме: 14840.70 кв.м.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв.м занимаемой площади (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 0,2 |
| 1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 1.3. | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 1.4. | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 1.5. | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 1.6. | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 1.7. | Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 1.8. | Устранение выявленных нарушений | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 2. | Работы, выполняемые в подвале: |  | 0,42 |
| 2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 2.2. | Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 2.3. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раз в квартал, в соответствии с графиком |  |
| 2.4. | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 2.5. | Устранение выявленных неисправностей дверей подвалов, запорных устройств на них (при необходимости) | в течение 1 суток с даты выявления неисправности |  |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: |  | 0,46 |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 3.4. | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 3.5. | Устранение выявленных повреждений (нарушений) | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий: |  | 0,5 |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 4.5. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоёв к конструкциям перекрытия (покрытия) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 4.6. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 4.7. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов: |  | 0,19 |
| 5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 5.2. | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 5.3. | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 5.4. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 5.5. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши: |  | 0,5 |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприёмных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.6. | Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.7. | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи | после обильного снегопада |  |
| 6.8. | Проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.9. | Проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещённых на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 6.10. | Незамедлительное устранение протечек | в течение 1 рабочего дня |  |
| 6.11. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 6.12. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 6.13. | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения | в течение 3 суток с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: |  | 0,21 |
| 7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 7.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 7.3. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |
| 7.4. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада: |  | 0,32 |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоёв со стенами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 8.6. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 8.7. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок: |  | 0,09 |
| 9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 9.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 9.3. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 9.4. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |  | 0,58 |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений и нарушений (с немедленным принятием мер безопасности) |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  | 0,39 |
| 11.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 11.2. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |
| 11.3. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 11.4. | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения: | при выявлении нарушений |  |
|  | в отопительный период | в течение 1 суток |  |
|  | в летнее время | в течение 3 суток |  |
|  | дверные заполнения (входные двери в подъездах) | в течение 1 суток |  |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  | 0,55 |
| 12.1. | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 12.2. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 3 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |
| 12.3. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 12.4. | Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропровода | в соответствии с СанПиН 3.3686-21 от 01.09.2021 г. |  |
| 12.5. | Промывка наружной поверхности загрузочных клапанов ковшей мусоропровода | 1 раз в неделю, в соответствии с графиком |  |
|  | Промывка мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |
| 12.6. | Проверка работы вытяжной вентиляции из мусоропроводов | 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |
| 12.7. | Устранение засоров мусоропровода | в течение 1 суток с момента обнаружения |  |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  | 0,35 |
| 13.1. | Контроль состояния и выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 13.2. | Проверка утепления тёплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 13.3. | Выявление неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, засоров в каналах, неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, дефективных вытяжных решеток и их креплений | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 13.4. | Контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 13.5. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |
| 13.6. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек: |  | 1,18 |
| 14.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 14.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно, при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |
| 14.3. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 14.4. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 14.5. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего холодного водоснабжения | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 14.6. | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней при выявления повреждений (нарушений) |  |
| 14.7. | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |
| 15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 2,27 |
| 15.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | не реже 1 раза в месяц, в соответствии с графиком |  |
| 15.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |
| 15.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |
| 15.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |
| 15.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 3 часов |  |
| 15.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |
| 15.7. | Переключение в целях надёжной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |
| 15.8. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно, по окончанию ремонтно-строительных работ |  |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение): |  | 1,19 |
| 16.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 16.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 16.3. | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости, в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки либо выявления |  |
| 16.4. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования: |  | 1,94 |
| 17.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года |  |
| 17.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 17.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток со дня получения заявки либо выявления |  |
| 17.4 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | по мере необходимости, в течение 7 суток со дня получения заявки либо выявления |  |
| 18. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов): |  | 3,25 |
| 18.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно |  |
| 18.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |
| 18.3. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |
| 18.4. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | в течение 1 суток при поступлении заявки, либо при выявлении неисправности |  |
| 19. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: |  | 2,63 |
| 19.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | сухая уборка - локально; влажная уборка: первый этаж, , лифтовая кабина - ежедневно; полностью подъезда - 1 раз в неделю, в соответствии с графиком |  |
| 19.2. | Влажная протирка подоконников, окон и оконных решёток, перил лестниц, шкафов для электросчётчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, стен, зеркал и ручек в лифтовых кабинах | 2 раз в год, в соответствии с графиком Или чаще в зависимости от загрязнения |  |
| 19.3. | Мытье окон, светопрозрачных заполнений дверей (стёкол) | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 19.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решёток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раза в неделю |  |
| 20. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации: |  | 3,3 |
|  | в зимний период (с 20 октября по 15 апреля) |  |  |
| 20.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов от снега толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.3. | Очистка внутридворовых проездов от льда, при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, в течение 7 суток с даты выявления |  |
| 20.4. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.5. | Очистка (посыпка песком) пешеходных дорожек при образовании на них наледи и льда | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.6. | Очистка от мусора урн, на придомовой территории | по мере необходимости |  |
| 20.7. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.8. | Вывоз снега и снежно-ледяных образований | по мере необходимости |  |
|  | в летний период (с 15 апреля по 20 октября) |  |  |
| 20.9. | Подметание и уборка придомовой территории | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.10. | Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | в течение 1 рабочего дня |  |
| 20.11. | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости, но не менее 2 раз в летнее время, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 20.12. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц, с графиком |  |
| 20.13. | Установка временных и стационарных ограждений газонов, пешеходных дорожек и детских площадок, нанесение разметки парковочных мест, установка "лежачих полицейских" | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |
| 20.14. | Восстановление газонного покрытия, обрезка и замена погибших деревьев и кустарников | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |
| 20.15. | Снос аварийных и сухостойных деревьев и кустарников | по мере необходимости |  |
| 21. | Проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции: |  | 0,21 |
| 21.1. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 С 01.09.2021 г. |  |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  | 1,54 |
| 22.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 22.2. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 1 раз в квартал, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 22.3. | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |
| 22.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | постоянно, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток |  |
| 23. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения: |  | 0,56 |
| 23.1. | локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки |  |
| 23.2. | ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения | в течение двух часов с момента регистрации заявки |  |
| 23.3. | ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартирных домов | в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов утра и не позднее 23 часов вечера при круглосуточном приёме заявок |  |
| 23.4. | подачу коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг |  |
| 23.5. | устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения |  |
| 24. | Работы по обслуживанию домофонов: |  | 0,46 |
| 24.1. | Проведение осмотров и технического обслуживания домофонной системы | в сроки, установленные эксплуатационной документацией |  |
| 24.2. | Устранение неисправностей домофонной системы | в течение 3 рабочих дней с момента выявления либо поступления заявки |  |
| 25. | Содержание информационных систем для обеспечения сбора, обработки и хранения данных о платежах за содержание общего имущества и коммунальные услуги, начисление платы за жилищные и коммунальные услуги потребителям , подготовка платёжных документов на оплату услуг и работ по содержанию общего имущества и коммунальных услуг | в сроки, установленные договором управления | 2,71 |
| Итого за содержание общедомового имущества: |  |  | 26,00 |
| Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества |  |  | 4,00 |
| Работы и услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 7,00 |
| Итого плата за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества: |  |  | 37,00 |